Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymagania zamawiającego | Dane oferowane przez wykonawcę potwierdzające spełnianie wymagań |
| --- | --- | --- |
| - Samochód specjalny przeznaczony do czyszczenia i konserwacji urządzeń, sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej. |  |  |
| 1.1 | #### Pojazd specjalny - z nadbudową fabrycznie nową ( rok budowy 2016) na używanym podwoziu (rok produkcji podwozia nie starszy niż 2008 ), powinien być przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicy od 50 mm do 400 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów oraz wypompowywania wody ze zbiorników bezodpływowych za pomocą układu ssąco - tłocznego , oraz czyszczenia przepompowni o głębokości do minimum 10 m . Pojazd musi być w pełni sprawny i przygotowany do wykonywania prac zgodnie z jego przeznaczeniem, spełniający wymogi z zakresu BHP oraz aktualnych przepisów o ruchu drogowym na terenie Polski i Europy. |  |
| - Podwozie |  |  |
| 2.1 | Używane podwozie (rok produkcji podwozia - nie starsze niż 2008r.) | TAK/NIE Rok produkcji................. Marka............................ Model............................ |
| 2.2 | #### Silnik: - silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 300 KM oraz nie większej niż 320 KM o, emisja spalin zgodna z min. EURO 4 | TAK/NIE Silnik o mocy …………..….KM Euro …… |
| 2.3 | Przebieg pojazdu nie większy niż 200 000 km | TAK/NIE ...................... |
| 2.4 | #### Kabina operatora: #### 2.4.1 kabina przedłużona pozwalająca na zamontowanie skrzynki narzędziowej za fotelami min. dwuosobowa, zamknięta, wyciszona, | TAK/NIE |
|  | #### 2.4.2 . konstrukcja: stal-szkło, zamknięta, wyciszona z wentylacją , ogrzewaniem i klimatyzacją, fabrycznie malowana w kolorze niebieskim | TAK/NIE |
|  | 2.4.3. sygnał dźwiękowy, fotel kierowcy amortyzowany (pneumatyczny) z pełną regulacją i pasem bezpieczeństwa, | TAK/NIE |
|  | 2.4.4.fotele dla pasażerów z możliwością regulacji pochylenia oparcia i pasami bezpieczeństwa, | TAK/NIE |
|  | 2.4.5 wykładzina podłogowa zmywalna, dywaniki gumowane, | TAK/NIE |
|  | 2.4.6 wycieraczki i spryskiwacze szyb, oświetlenie robocze i drogowe, lusterka wsteczne zewnętrzne, lusterka główne , lusterko krawężnikowe | TAK/NIE |
|  | 2.4.7. podświetlany zespół wskaźników sygnalizacyjnych (poziom paliwa, temperatura płynu chłodzącego silnik, temperatura oleju, obrotomierz i licznik km), | TAK/NIE |
|  | 2.4.8 światło ostrzegawcze migające żółte w postaci lampy zespolonej ledowej usytuowanej na dachu z napisem /ZUW KONIN/ | TAK/NIE |
|  | 2.4.9 wbudowany tachograf cyfrowy zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie samochodów ciężarowych, | TAK/NIE |
|  | 2.4.10. zainstalowany panel sterowania nadbudową, | TAK/NIE |
| 2.5 | Układ napędowy: 2.5.1. podwozie dwuosiowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 18 000 kg, | TAK/NIE |
|  | 2.5.2 imobiliser | TAK/NIE |
|  | #### 2.5.3. wbudowany elektroniczny ogranicznik prędkości (maksymalna prędkość pojazdu 85 km/h) | TAK/NIE |
|  | #### 2.5.4 hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi, blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, | TAK/NIE |
|  | #### 2.5.5 zbiornik paliwa minimum 200 litrów | TAK/NIE Poj. …........................ |
|  | #### 2.5.6 koła R22,5 | TAK/NIE |
|  | #### 2.5.7 . dźwiękowy sygnał biegu wstecznego, | TAK/NIE |
|  | #### 2.5.8 . napęd 4x2 na oś tylną | TAK/NIE |
|  | #### 2.5.9. skrzynia biegów: min. 9 przełożeń z przełącznikiem biegów wysokich i niskich | TAK/NIE ….................. |
|  | 2.5.10 rozstaw osi: min 3980 mm, max. 4125 mm | TAK/NIE |
|  | #### 2.5.11 zawieszenie pneumatyczne (przód/tył) | TAK/NIE |
|  | #### 2.5.12 drzwi kabiny przeszklone w ich dolnej części | TAK/NIE |
| - Nadbudowa |  |  |
| 3.1 | Nadbudowa fabrycznie nowa | TAK/NIE Rok produkcji..................... |
| 3.2 | 1. Zbiornik: a) Cylindryczny ze stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika oraz wyposażony w falochrony (jeżeli przepisy tego wymagają) – kolor zbiornika - niebieski b) Grubość blachy min. 6 mm c) Objętość min. 8 000 litrów d) Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach e) Rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia 2. Podział zbiornika na: a) komorę wody czystej o pojemności nie mniejszej niż 4 000 litrów b) komorę wody brudnej- szlamu o pojemności nie mniejszej niż 4 000 litrów c) zainstalowany zawór łączący komory, sterowany pneumatycznie, umożliwiający wykorzystanie całego zbiornika na wodę czystą, 3. Napełnianie komory wodą a) Rurociąg min. DN 50 z zaworem odcinającym wraz z filtrem b) Sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C (strażackie) c) System zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody d) Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem, e) Spust wody ze zbiornika rurociągiem min. DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie i zawór odcinający. 4. Opróżnianie komory szlamu a) Tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien b) Zamykana klapa w tłoku wygarniającym umożliwiająca wygarnięcie osadu z za tłoka. 5. Dennica tylna otwierana / zamykana - hydraulicznie a) otwieranie z jednoczesnym wygarnięciem osadu za pomocą tłoka wygarniającego, połączonego z dennicą, b) Otwierana do góry na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz, c) Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – 1 szt., olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej d) Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem e) Stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności 6. Koryto zrzutowe szlamu a) Z blachy kwasoodpornej b) Zamontowana pod dennicą 7. Kontrola napełnienia komory szlamu a) rurowy /poliwęglan/ wskaźnik napełnienia zbiornika osadu, b) chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej c) możliwość czyszczenia bez demontażu 8. Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej a) DN 110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie (ssąco-spustowy) – 1 szt b) DN 110 ssący z zaworem sterowanym ręcznie – 1 szt c) zaślepki transportowe, odpowietrzniki 9. Zrzut wody z nad szlamu a) Możliwość odsączenia wody z nad szlamu poprzez króciec DN110 umieszczony w tylnej dennicy b) Możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym poprzez rurociąg DN52 | TAK/NIE ........................................ ........................................ ........................................ |
| 3.3 | Urządzenie ssąco-tłoczące 1. Pompa ssąca łopatkowa a) Chłodzona powietrzem bez użycia wentylatora b) Wydajność ssania min. 1250 m³/h c) automatyczne smarowanie olejowe d) automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora e) możliwość pomiaru zużycia łopatek bez rozbierania korpusu kompresora f) zamontowana wysoko na ramie pomocniczej za kabiną podwozia 2. Napęd pompy ssącej a) Z PTO podwozia poprzez silnik hydrauliczny 3. System zabezpieczający pompę ssącą (pompa łopatkowa) a) Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających b) Separator (centryfuga) o poj. min 100 l oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem kulowym odcinającym , z tłumieniem piany c) obrotowa pokrywa separatora umożliwiająca wyjęcie układu filtrującego d) System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bara. e) Zawór ograniczający podciśnienie usprawniający pracę pompy f) Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego g) Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym 4. Pompa wysokociśnieniowa : a) Pompa nurnikowa b) Wydajność min. 125 l/min przy min. 160 bar c) Zabudowana wysoko na ramie pomocniczej za kabiną podwozia 5. Napęd pompy wysokociśnieniowej a) hydraulicznie 6. Rurociągi pompy ciśnieniowej: a) Min. DN25, wraz z armaturą(zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe) b) Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia c) Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym d) Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia e) Filtr przepływu w aluminiowej obudowie zamontowany bezpośrednio na pompie z wkładem siatkowym o dokładności czyszczenia min 300 mikronów, średnicy min. DN150, przepływie min 150 l/min wykonanym ze stali nierdzewnej, zamontowany bezpośrednio na pompie f) Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody 7. System zabezpieczający pompę wodną: a) Pneumatycznie regulowany zawór membranowy b) Zawór przeciążeniowy c) Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody d) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia e) Akustyczny i wizualny sygnał niskiego stanu wody f) Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody | TAK/NIE ........................ .......................... .......................... |
| 3.4 | Wysięgnik układu ssącego sterowany radiowo - a) Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji - b) podnoszony o kąt min 48 stopni - c) obracany o kąt min 270 stopni - d) wysuwany o min 1200 mm - e) rura ssąca o średnicy min. DN110 2 szt. x 4 mb - f) pokrywa rewizyjna do czyszczenia zaworu klapowego - g) zasięg pracy wysięgnikiem: 1) do tyłu od najbardziej wysuniętego punktu zabudowy: min 1300 mm 2) na boki od najbardziej wysuniętego punktu zabudowy: min. 3300 mm | TAK/NIE .................................. ................................... |
| 3.5 | Bębny i węże wysokociśnieniowe 1. Główny kołowrót ciśnieniowy: a) zainstalowany na tylnej dennicy b) Pojemność min 80 mb węża min. DN19 c) uchylny hydraulicznie o kąt min 180 stopni d ) zasięg pracy w poziomie min. 700 mm od osi obrotu e ) bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża f ) automatyczny system układania węża na bębnie g ) blokowanie bębna w wybranej pozycji h ) licznik długości węża 2. Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: a) Zainstalowany z tyłu pojazdu z jego prawej strony b) Pojemność min. 60 mb węża DN13 c) Uchylny do kąta min 90 stopni d) Blokowany ręcznie w min 3 pozycjach e) Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża f) Ręczne układanie węża 3. Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w: a) włącznik główny b) włącznik lamp błyskowych c) włącznik lamp roboczych d) włącznik systemu ogrzewania wody czystej e) kontrolki pracy układu ogrzewania 4. Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w zamykanej wodoszczelnej szafce posiadające: a) Wskaźniki: 1. licznik obrotów silnika podwozia 2. kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu 3. kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku 4. kontrolka wyłącznika awaryjnego 5. licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań b) Przełączniki - praca kompresora: włącz / wyłącz - praca pompy wody: włącz / wyłącz - ciśnienie: włącz / wyłącz - zawór klapowy: otwórz / zamknij - Regulacja obrotów silnika (+/-) - wyłącznik awaryjny c) Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi - Rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego - Potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego 5. stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za: a) Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz / zamknij b) Podnoszenie dennicy: podnoszenie /opuszczanie 6. Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wyposażone w: a) licznik pracy kompresora b) licznik pracy pompy wysokociśnieniowej c) wyłącznik awaryjny d) kontrolka wyłącznika awaryjnego e) kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony f) kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie g) kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty h) kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona i) kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz 7. Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w: a) włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego b) kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego 8. Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym z kołowrotem (bezprzewodowe), funkcje pilota sterowania radiowego: a) podnoszenie / opuszczanie wysięgnika b) wysuwanie / wsuwanie c) obrót : lewo / prawo d) praca kompresorem: ssanie / tłoczenie e) zawór klapowy: otwarty / zamknięty 9. System hydrauliczny: a) Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi b) Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji c) Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy 10. System pneumatyczny: a) Wyposażony w zawór przeciążeniowy, b) dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, c) jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze 11. Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C. a) urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia b) podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h c) pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h d) obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej 12 . Stelaże na węże ssawne: a) Po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej b) Długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia 13. Skrzynki na wyposażenie a) Wykonane ze stali kwasoodpornej po prawej i lewej stronie zabudowy b) Zamykana na klucz i otwierana do dołu pokrywa zabezpieczająca – skrzynka z lewej strony c) Długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca 14. Węże na wyposażeniu a) Wąż ciśnieniowy główny min. 80 mb min. DN 19 b) b) Wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 mb min. DN 13 w oplocie tekstylnym c) Wąż ssący min. 2 sztuki po 4 metry (dopasowane do długości skrzynek na węże) d) Inżektor 15. Oświetlenie do pracy nocnej a) Lampa LED podstawowa montowana na stałe szt. 2 po jednej na każdą ze stron b ) 1 sztuka montowana na stałe na stelażu wysięgnika c) 1 sztuka dodatkowa – halogen przenośny z kablem min. 15 mb i automatycznym zwijadłem 16. Oświetlenie ostrzegawcze a) Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu 17. Uchwyty transportowe dla: a) węza ciśnieniowego DN19 b) węża ciśnieniowego DN13 18. Lakierowanie a) Zabudowa lakierowana w jednym kolorze niebieski (jak kolor kabiny ) b) piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów c) podkład d) wypełniacze e) powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 µ), 2 K Epoksyd f) powłoka wewnątrz zbiornika min. 300 µ (farba do zbiorników balastowych jednostek pływających) 2 K Epoksyd g) warstwa wierzchnia min. 60 µ 2 K Poliuretan | TAK/NIE .................................. ................................... |
| 3.6 | Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze: a) Folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu b) opisane wszystkie zawory hydrauliczne | TAK/NIE .................................. ................................... |
| 3.7 | Wyposażenie pojazdu a) Dysze na wąż DN19 – 2 sztuki b) Dysze na wąż DN13 – 2 sztuki c) Dysze do pistoletu wodnego – 2 sztuki d) Pistolet wodny do prac pomocniczych, z mocowaniem w tylnej części zabudowy e) Rolka zabezpieczająca szt. 1 f) Rolka prowadząca na kanał – szt. 1 g) Gracka wygarniająca h) Wyciągarka linowa o udźwigu do 150 kg | TAK/NIE .................................. ................................... |
| 3.8 | Wyposażenie dodatkowe 1. węzeł sanitarny z umywalka z wodą zimną i podgrzewaną, 2. zestaw narzędzi zgodne z DTR, podnośnik hydr., klin pod koła | TAK/NIE .................................. ................................... |
| 3.9 | Wymagania dodatkowe nadbudowy 1. jednoczesna praca kompresora i pompy wysokociśnieniowej przy jednoczesnym osiągnięciu maksymalnych parametrów pracy, 2. minimalna głębokość ssania 6 metrów od poziomu jezdni, 3. minimalna głębokość ssania z inżektorem nie mniejsza niż 10 metrów od poziomu jezdni, 4. płynna regulacja ciśnienia wody podczas wykonywania prac czyszczenia kanalizacji sanitarnej, | TAK/NIE .................................. ................................... |
| 3.10 | Wymagania dodatkowe dla pojazdu specjalnego 1. obsługa przez 2 osoby, w tym kierowca, 2. zarejestrowany na min 2 osoby, | TAK/NIE .................................. |
| 4. Jakość wykonania, gwarancja, serwis, pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1 | Jakość wykonania a) Producent musi posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001: 2008 b) Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE |  |
| 4.2 | Dokumenty wymagane wraz z pojazdem: a) Książka gwarancyjna b) instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy pojazdu, c) dokumenty wymagane do rejestracji w tym ważny przegląd techniczny |  |
| 4.3 | Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca: a) udzieli co najmniej 24 miesięcy gwarancji na zabudowę pojazdu i co najmniej 6 miesięcy gwarancji na podwozie pojazdu używanego. b) zapewni serwis gwarancyjny pojazdu i wskaże miejsca serwisu pogwarancyjnego zabudowy, podwozia pojazdu, c) dołączy wykaz czynności obsługowych i drobnych napraw, które mogą wykonywać operatorzy bez utraty gwarancji, 2. Dostarczony zamawiającemu do jego siedziby przedmiot zamówienia – musi posiadać komplet niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa poniżej: a) książkę gwarancyjną, b) instrukcje obsługi podwozia i zabudowy pojazdu 3. W okresie gwarancji wszelkie koszty napraw przedmiotu dostawy oraz koszty dojazdu (transportu) do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie zamawiającego pokrywa wykonawca. 4. W okresie gwarancji koszty przeglądów zabudowy pokrywa wykonawca z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i dojazdu. 5. Przeglądy podwozia zgodnie z książką serwisową producenta płatne przez Zamawiającego. 6. W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części (lub zespołu), wykonawca ma obowiązek jej wymiany na fabrycznie nową. 7. W czasie trwania gwarancji dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych nadbudowy bezpłatnie, 8. Czas reakcji serwisu tj. przyjazdu we wskazane, przez zamawiającego miejsce po telefonicznym zgłoszeniu nie dłuższa niż 48 godzin. 9. Tylko bardzo poważne awarie sprzętu będą usuwane przez wykonawcę w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia jej w formie pisemnej przez zamawiającego. 10. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia jej przez zamawiającego wykonawca na swój koszt podstawi sprzęt zastępczy do czasu usunięcia awarii. 11. Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia wyznaczonych przez zamawiającego pracowników zamawiającego, w siedzibie zamawiającego, na swój koszt w zakresie budowy, obsługi, eksploatacji, konserwacji, drobnych napraw, bhp przedmiotowego pojazdu oraz wydania stosownego zaświadczenia o ich przeszkoleniu 12. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Koninie w obecności przedstawicieli stron. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest pisemny protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron umowy. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia stanu technicznego oferowanego podwozia przed rozstrzygnięciem postępowania. 14. Ze względu na chęć sprawdzenia stanu technicznego podwozia zamawiający wymaga aby podwozie znajdowało się na terenie RP. |  |

......................................................................

Podpis osoby  uprawnionej

..............................., dnia....................................