Załącznik Nr 6 do SIWZ

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy  i armatury

- Wodomierze poz. 1-2:

- Wodomierz jednostrumieniowy, mokrobieżny

- wyposażony w obrotowa klapkę (360°) zabezpieczającą przed dostępem światła oraz uszkodzeniem,

- Licznik musi posiadać  zanurzony w specjalnej cieczy mechanizm liczydła,

- Całkowita obojętność na działanie pola magnetycznego

- Dodatkowa żebrowana osłona tarczy liczydła z zabezpieczeniem przed jej ściągnięciem oraz wzmocniony korpus

wodomierza uniemożliwia jakąkolwiek próbę ingerencji we wskazania licznika.

- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu MO58/MO59

- osłona tarczy liczydła – możliwość przy zamówieniu dodatkowego jej plombowania do korpusu za  pomocą żyłki

w  oplocie i plomby ołowianej lub z tworzywa

- klasa odporności na zaburzenia przepływu po str. dopływu: U0

- klasa odporności na zaburzenia przepływu po str. odpływowej: D0

- Liczydła wodomierzy poz. 3-12  powinny być chronione pokrywą.

- Wodomierze poz. 3-12 muszą być przystosowane do zdalnego odczytu

- Każdy dostarczony wodomierz powinien być fabrycznie nowy  i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do zamawiającego

- korpus wodomierzy poz. 3-7 wykonany z mosiądzu MO58/MO59

- Gwarancja na wodomierze – poz. 1-2 – 60 m-cy, poz. 3-12 – 24 m-ce

- wodomierze muszą posiadać: Atest Higieniczny PZH, Certyfikat Badania Typu (MID) lub Zatwierdzenie Typu, Deklarację Zgodności Producenta, Kartę Katalogową.

- wszystkie wodomierze muszą posiadać nr fabryczny trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie

- wszystkie łączniki i redukcje musza być wykonane z mosiądzu MO58/MO59  - kute

- wszystkie elementy z poz. 12-19  muszą posiadać Atesty Higieniczne i Deklaracje Zgodności Producenta

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych

- dla wodomierzy w poz. 1-2 wymagany dokument potwierdzający, że Wykonawca jest producentem wodomierzy lub autoryzowanym przedstawicielem handlowo-serwisowym producenta, (w tym przypadku powinien być wystawiony przez producenta i zawierać upoważnienie do złożenia oferty w niniejszym przetargu)

Zamawiający zastrzega , że wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnych ilości  wodomierz i łączników

Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych artykułów.