Załącznik Nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy i armatury

- Wodomierze poz. 1-2:

- Wodomierz jednostrumieniowy, mokrobieżny

- wyposażony w obrotowa klapkę (360°) zabezpieczającą przed dostępem światła oraz uszkodzeniem,

- Licznik musi posiadać  zanurzony w specjalnej cieczy mechanizm liczydła,

- Całkowita obojętność na działanie pola magnetycznego

- Dodatkowa żebrowana osłona tarczy liczydła z zabezpieczeniem przed jej ściągnięciem oraz wzmocniony korpus

wodomierza uniemożliwia jakąkolwiek próbę ingerencji we wskazania licznika.

- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu MO58/MO59

- osłona tarczy liczydła – możliwość przy zamówieniu dodatkowego jej plombowania do korpusu za pomocą żyłki

w  oplocie i plomby ołowianej lub z tworzywa

- klasa odporności na zaburzenia przepływu po str. dopływu: U0

- klasa odporności na zaburzenia przepływu po str. odpływowej: D0

- Liczydła wodomierzy poz. 1-12 powinny być chronione pokrywą.

- Wodomierze poz. 8-12 muszą posiadać wyjście impulsowe

- Wodomierze poz. 3-4 muszą mieć wbudowany zawór zwrotny

- Dla pozycji 4,5 dopuszcza się zastosowanie redukcji bądź przedłużek wodomierzowych

- Każdy dostarczony wodomierz powinien być fabrycznie nowy i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do zamawiającego

- korpus wodomierzy poz. 3-7 wykonany z mosiądzu MO58/MO59

- Gwarancja na wodomierze – poz. 1,2,3,4,8.9,10 – 60 m-cy, pozostałe – min.24 m-ce

- wodomierze muszą posiadać: Atest Higieniczny PZH, Certyfikat Badania Typu (MID) lub Zatwierdzenie Typu, Deklarację Zgodności Producenta, Kartę Katalogową.

- wszystkie wodomierze muszą posiadać nr fabryczny trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie

- wszystkie łączniki i redukcje musza być wykonane z mosiądzu MO58/MO59  - kute

- wszystkie elementy z poz. 13-19  muszą posiadać Atesty Higieniczne i Deklaracje Zgodności Producenta

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych

- dla wodomierzy w poz. 1-4, wymagany dokument potwierdzający, że Wykonawca jest producentem wodomierzy lub autoryzowanym przedstawicielem handlowo-serwisowym producenta, (w tym przypadku powinien być wystawiony przez producenta i zawierać upoważnienie do złożenia oferty w niniejszym przetargu)

Zamawiający zastrzega , że wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu                   z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnych ilości  wodomierz i łączników

Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych artykułów.