Załącznik Nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania szczegółowe dla wodomierzy i armatury

- Wodomierze poz. 1-2:

- Wodomierz jednostrumieniowy, mokrobieżny

-liczydło zabezpieczone głowicą mosiężną z obrotową klapką, chroniącą przed dostępem światła oraz uszkodzeniem,

- Licznik musi posiadać  zanurzony w specjalnej cieczy rolkowy mechanizm liczydła,

- Całkowita obojętność na działanie pola magnetycznego

- Dodatkowa żebrowana osłona tarczy liczydła z zabezpieczeniem przed jej ściągnięciem oraz wzmocniony korpus

wodomierza uniemożliwiającą  jakąkolwiek próbę ingerencji we wskazania licznika.

- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu MO58/MO59

- osłona tarczy liczydła – możliwość przy zamówieniu dodatkowego jej plombowania do zestawu  za pomocą żyłki

w  oplocie i plomby ołowianej lub z tworzywa

- klasa odporności na zaburzenia przepływu po str. dopływu: U0

- klasa odporności na zaburzenia przepływu po str. odpływowej: D0

- Liczydła wszystkich  wodomierzy muszą być chronione pokrywą.

- Wszystkie oferowane wodomierze  muszą być przystosowane do zamontowania w trakcie eksploatacji nadajnika impulsów lub modułu radiowego bez naruszania cechy legalizacyjnej

- Każdy dostarczony wodomierz powinien być fabrycznie nowy i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do zamawiającego

- korpus wodomierzy wykonany z mosiądzu MO58/MO59

- Gwarancja na wodomierze – poz. 1,2, min -  60 m-cy , pozostałe poz: tj. 3-13  – min 24 m-ce :  nie dłużej niż 60 mc

- wodomierze muszą posiadać: Atest Higieniczny PZH, Certyfikat Badania Typu (MID) lub Zatwierdzenie Typu,               Deklarację Zgodności Producenta, Kartę Katalogową.

- wszystkie wodomierze muszą posiadać nr fabryczny trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie

- wszystkie łączniki i redukcje musza być wykonane z mosiądzu MO58/MO59  - kute

- wszystkie elementy z poz. 14-20  muszą posiadać Atesty Higieniczne.

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych

- dla wodomierzy w poz. 1-11 oferent musi dołączyć dokument potwierdzający, że jest producentem wodomierzy lub autoryzowanym przedstawicielem handlowo-serwisowym producenta, (w tym przypadku powinien być wystawiony przez producenta i zawierać upoważnienie do złożenia oferty w niniejszym przetargu)

Zamawiający zastrzega , że wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko zamawiającemu                   z tytułu niezrealizowania zakupu maksymalnych ilości  wodomierz i łączników

Zamawiający może zwiększyć ilość zamówionych artykułów.